BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN ------------ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HOÁ DANH LAM THẮNG CẢNH Hà Nội, tháng 3 năm 2004

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH

Việt Nam có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những di sản văn hoá (di sản vật thể và phi vật thể) vô cùng quý báu. Trong đó, di sản vật thể bao gồm các loại hình như di tích lịch sử-văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh được xếp hạng (gọi chung là di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh). Trong đó phần lớn các di tích này chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học do bàn tay con người sáng tạo ra. Những di sản văn hóa này là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh Việt Nam hết sức đa dạng, phong phú về cấu trúc, đặc trưng nghệ thuật thể hiện nền văn hoá, nghệ thuật của các thời đại. Đặc biệt các công trình di tích được xây dựng phần lớn sử dụng thợ thủ công, nghệ nhân có tay nghề cao, có kỹ thuật chế tác tinh xảo... Qua năm tháng, bí quyết và truyền thống xây dựng đã được những nghệ nhân, thợ thủ công bảo tồn, phát huy và truyền lại cho đời sau.

Việc thống nhất các chỉ tiêu, thông số về kỹ thuật, nhân công, vật liệu xây dựng, các yếu tố xã hội, yếu tố truyền thống của dân tộc trong công tác tu bổ và phục hồi di tích hiện nay là một yêu cầu khách quan phù hợp với mục tiêu đầu tư để tu bổ và phục hồi nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã được đề ra trong Luật Di sản văn hoá.

I- CƠ SỞ ĐỂ LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH.

1- Căn cứ các quy trình, quy phạm kỹ thuật về thiết kế, thi công, hồ sơ thiết kế bảo quản, tu bổ và phục hồi các công trình di tích đã và đang được sử dụng ở nước ta và các định mức sử dụng về vật liệu, lao động trong xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng cơ bản hiện hành có chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm, tính chất của công tác tu bổ và phục hồi.

2- Căn cứ từ các số liệu, tài liệu được thu thập và tổng hợp về công tác tu bổ di tích trong cả nước qua các đợt khảo sát thực tế của nhóm chuyên gia nghiên cứu của Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hoá - Thông tin, Viện Bảo tồn di sản, Công ty tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa TW, Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn di sản, di tích tỉnh Quảng Nam,... và tham khảo một số tiêu chuẩn, kinh nghiệm ở một số nước có công nghệ và kinh nghiệm tu bổ, phục hồi di tích như Nhật Bản, Ba lan, Trung Quốc,....

3- Căn cứ Định mức dự toán xây dựng cơ bản và Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước.

II- NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH

1- Mức hao phí vật liệu: Là mức quy định về sử dụng số lượng vật liệu chính, vật liệu khác trực tiếp cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác tu bổ di tích. Số lượng vật liệu bao gồm cả hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển, bảo quản, gia công và thi công trong phạm vi thi công công trình.

2- Mức hao phí lao động: Là mức quy định về sử dụng ngày công của lao động trực tiếp thực hiện khối lượng công tác tu bổ di tích như hạ giải, gia công, tu bổ, phục chế, bảo quản, lắp dựng hoàn chỉnh,... theo yêu cầu thiết kế. Tuỳ theo tính chất và đặc điểm của từng nhóm, loại công tác tu bổ và phục hồi, mức hao phí nhân công bao gồm: Công nhân, hoạ sĩ, nghệ nhân trực tiếp thực hiện công tác tu bổ di tích (kể cả công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trong phạm vi quy định).

III- KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH

1- Định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc bộ phận, kết cấu hiện vật cần bảo quản, tu bổ và phục hồi. Mỗi nhóm loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

2- Các thành phần hao phí trong định mức được xác định theo các nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng theo đơn vị thống nhất của Nhà nước.

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động nghệ nhân, hoạ sỹ, lao động phổ thông được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công việc của lao động trực tiếp thực hiện công việc.

3- Ngoài quy định áp dụng chung quy định trong mục IV, trong mỗi chương đã có những quy định áp dụng riêng và thành phần công việc theo tính chất, đặc điểm của công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi. Tập định mức chia thành 9 chương và 2 phụ lục:

Chương I: Công tác tháo dỡ, hạ giải di tích

Chương II: Công tác tu bổ, phục hồi các kết cấu xây bằng gạch, đá Chương III: Công tác tu bổ, phục hồi các kết cấu, hiện vật bằng gỗ Chương IV: Công tác tu bổ, phục hồi mái

Chương V: Công tác tu bổ, phục hồi các loại con giống, hoa văn, họa tiết trên các cấu kiện, hiện vật

Chương VI: Công tác nề ngoã hoàn thiện các cấu kiện, hiện vật Chương VII: Công tác xử lý và bảo quản trên cấu kiện, hiện vật Chương VIII: Công tác tu bổ, phục hồi các hiện vật sơn thếp

Chương IX: Công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo thi công

Phụ lục 1: Bảng định mức cấp phối vữa truyền thống. Phụ lục 2: Thuật ngữ cấu tạo di tích

4- Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh được mã hoá thống nhất theo hệ mã trong xây dựng gồm 6 chữ số

- 2 số đầu: Biểu thị số nhóm loại công tác tu bổ và phục hồi

- 2 số giữa: Biểu thị loại công tác tu bổ và phục hồi

- 2 số cuối: Biểu thị yêu cầu kỹ thuật hoặc điều kiện thi công

IV- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh là định mức Kinh tế kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc.

- Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh được áp dụng để lập đơn giá xây dựng làm cơ sở để lập dự toán và thanh toán các khối lượng công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi các bộ phận kết cấu và hiện vật của công trình đã được xếp hạng là di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Ngoài bảng phụ lục quy định cấp phối một số loại vữa truyền thống trong tập định mức dự toán này, những loại công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh có sử dụng vữa xây, vữa bê tông thông thường được áp dụng theo định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông quy định trong định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trường hợp công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong định mức dự toán này thì chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, đơn vị thực hiện bảo quản, tu bổ và phục hồi phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế, địa điểm, điều kiện cụ thể, tính chất cụ thể của công tác để lập định mức, đơn giá trình cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Chương I.

CÔNG TÁC THÁO DỠ, HẠ GIẢI DI TÍCH

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Khi tháo dỡ, hạ giải cục bộ, từng phần kết cấu, cấu kiện của một công trình nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho công trình đó thì hao phí nhân công tương ứng được nhân hệ số 1,5; các hao phí về vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.

- Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh được tính là hạ giải toàn phần, trường hợp hạ giải từng phần được nhân với hệ số 1,1.

- Đối với các công tác tu bổ di tích ở độ cao > 4m thì mỗi độ cao tăng thêm <=4m thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,15 (Trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).

- Trường hợp tháo dỡ, hạ giải cần phải sử dụng dàn giáo thi công thì các hao phí cho công tác này được tính riêng.

- Công tác tháo dỡ, hạ giải các kết cấu, cấu kiện không tính cho công tác chụp ảnh, vẽ lại kết cấu, hiện vật trước và sau khi hạ giải.

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC : BAO GỒM CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THÁO DỠ, HẠ GIẢI

(gọi chung là hạ giải) toàn phần hoặc từng phần các bộ phận, cấu kiện, vật liệu. Phân loại, đánh dấu, sắp xếp, che phủ các cấu kiện hạ giải, xếp đúng nơi quy định hoặc lên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, thu dọn vệ sinh mặt bằng sau khi hạ giải.

Nhân công : 4/7

01.01.00 Hạ giải con giống

Đơn vị tính : 1 Con

| Mã hiệu | Công tác Tháo dỡ, hạ giải | Các loại Rồng có đường kính ≤ 20cm |  |  |  | Các loại con giống khác |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1m ≤ dài ≤ 2m |  | 2m <dài ≤ 3m |  | Dài ≤ 0,7m |  | Dài > 0,7m |  |
|  |  | Đắp sành sứ | Tô vữa | Đắp sành sứ | Tô vữa | Đắp sành sứ | Tô vữa | Đắp sành sứ | Tô vữa |
| 01.01 | Hạ giải con giống | 4,61 | 1,92 | 5,99 | 2,49 | 4,32 | 1,8 | 5,62 | 2,34 |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Ghi chú:

- Đối với loại rồng có chiều dài <1m, mã định mức 01.01.11 nhân hệ số 0,75.

- Đối với loại rồng có chiều dài >3m, mã định mức 01.01.14 nhân hệ số 1,1.

- Đối với loại rồng có đường kính >20cm, tuỳ theo chiều dài tương ứng mã định mức 01.01.11 đến 01.01.14 nhân hệ số 1,15.

01.02.00 Hạ giải bờ nóc, bờ chảy, cổ diêm

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Loại không có ô hộc | Loại có ô hộc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có bức hoạ hoặc pháp lam | Gắn mảnh sành sứ |
| 01.02 | Hạ giải bờ nóc, bờ chảy, cổ diêm | 0,2 | 0,46 | 1,05 |
|  |  | 11 | 21 | 22 |

01.03.00 Hạ giải mái ngói

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Ngói âm dương, ngói ống |  | Ngói mũi hài |  | Các loại ngói khác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tầng mái 1 | Tầng mái 2 | Tầng mái 1 | Tầng mái 2 | Tầng mái 1 | Tầng mái 2 |
| 01.03 | Hạ giải mái ngói | 0,24 | 0,36 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
|  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

01.04.00 Hạ giải kết cấu gỗ

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Hệ kết cấu khung cột |  | Hệ kết cấu mái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cao Ê 4m | Cao > 4m | Cao Ê 4m | Cao > 4m |
| 01.04 | Hạ giải kết cấu gỗ | 4,32 | 4,8 | 3,6 | 4 |
|  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

Ghi chú:

- Kết cấu khung cột gồm: Cột, xà và các loại cấu kiện có vị trí tính từ đầu các cột trở xuống.

- Kết cấu mái gồm: Các cấu kiện kẻ, bảy và cấu kiện các loại có vị trí tính từ các đầu cột và xà trở lên.

01.05.00 Hạ giải kết cấu xây gạch

01.05.10 Hạ giải nền

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.1 | Hạ giải nền | 0,11 | 0,1 | 0,15 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |

01.05.20 Hạ giải kết cấu tường

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Dày ≤ 35cm |  |  | Dày > 35cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác |
| 01.05.2 | Hạ giải kết cấu tường | 1,77 | 1,61 | 2,41 | 2,21 | 2,01 | 3,01 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

01.05.30 Hạ giải cột, trụ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.3 | Hạ giải cột, trụ | 2,31 | 2,1 | 3,16 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |

01.06.00 Hạ giải kết cấu xây đá, đắp vữa, xi măng

01.06.10 Hạ giải nền

01.06.20 Hạ giải tường

01.06.30 Hạ giải cột, trụ

01.06.40 Hạ giải hoa văn đầu cột, trụ

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Đá tấm, phiến |  | Đá viên, đá tảng |  | Các loại đá khác | Đắp xi măng, vữa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dày ≤ 35cm | Dày> 35cm | Dày ≤ 35cm | Dày> 35cm |  |  |
| 01.06.1 01.06.2 01.06.3 01.06.4 | Hạ giải nền Hạ giải tường Hạ giải cột, trụ Hạ giải hoa văn đầu cột, trụ | 1,88 2 2,1 2,14 | 2,25 2,38 2,51 2,57 | 1,94 2,05 2,16 2,21 | 2,32 2,34 2,44 2,59 | 2,1 2,34 2,47 2,77 | 1,28 1,36 1,69 1,86 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Chương II.

CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC KẾT CẤU XÂY BẰNG GẠCH, ĐÁ

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ≤ 0,04m2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.

- Công tác lắp dựng, tháo dỡ phần bao che công trình được tính riêng.

- Đối với công tác xây dặm vá định mức nhân công nhân hệ số 1,1.

- Đối với công tác tu bổ di tích ở độ cao >4m thì mỗi độ cao tăng thêm ≤ 4m hao phí nhân công nhân hệ số 1,15 (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng gạch các loại).

- Làm sạch, cạo tẩy, đục bỏ các bộ phận cần tu bổ, phục hồi.

- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

- Thi công bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn khi kết thúc công việc.

02.01.00 Tu bổ, phục hồi kết cấu, bộ phận xây bằng đá ong, đá hộc, đá đẽo, đá xanh

02.01.10 Bằng đá ong kích thước 40x20x15cm

02.01.20 Bằng đá ong kích thước 35x22x15cm

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần Hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.1 | Bằng đá ong kích thước 40x20x15 | Vật liệu: Đá ong Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 85 0,33 1,62 | 85 0,3 1,83 | 85 0,3 2,91 |
| 02.01.2 | Bằng đá ong kích thước 35x22x15 | Vật liệu: Đá ong Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 87 0,33 1,3 | 87 0,33 1,46 | 87 0,33 2,33 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

02.01.30 Bằng đá hộc

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.3 | Bằng đá hộc chiều dày <=60cm | Vật liệu: Đá hộc 30x30 Vữa Đá dăm chèn Nhân công: Nhân công 4/7 | m3 m3 m3 công | 1,2 0,42 0,06 2,48 | 1,2 0,42 0,06 3,30 | 1,2 0,42 0,06 3,65 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

02.01.40 Bằng đá đẽo

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.4 | Bằng đá đẽo | Vật liệu: Đá đẽo 10x25x30 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | m3 m3 công | 1,1 0,31 2,65 | 1,1 0,31 3,06 | 1,1 0,31 4,62 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

02.01.50 Bằng đá xanh hình đa giác

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.5 | Bằng đá xanh hình đa giác dày ≤ 30cm | Vật liệu: Đá xanh 10x20x30 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | m3 m3 công | 0,89 0,16 3,31 | 0,89 0,16 3,82 | 0,85 0,25 5,77 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

02.02.00 Tu bổ, phục hồi kết cấu, bộ phận xây bằng gạch vồ, gạch thẻ, gạch rỗng, gạch bê tông

02.02.10 Bằng gạch vồ

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.1 | Bằng gạch vồ | Vật liệu: Gạch vồ 29x14x6 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 322 0,265 2,2 | 322 0,265 2,5 | 322 0,265 3,75 | 322 0,265 3,8 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

02.02.20 Bằng gạch thẻ

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2 | Bằng gạch thẻ | Vật liệu: Gạch thẻ 5x10x20 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 810 0,30 2,16 | 830 0,31 2,64 | 800 0,32 5,06 | 841 0,3 5,1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

02.02.30 Bằng gạch rỗng

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.3 | Bằng gạch rỗng | Vật liệu: Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 296 0,18 2,78 | 296 0,18 4,17 | 296 0,18 4,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

02.02.40 Bằng gạch bê tông

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.4 | Bằng gạch bê tông | Vật liệu: Gạch bê tông 15x20x40 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 84 0,08 2,65 | 84 0,08 3,98 | 84 0,08 4,00 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

02.03.00 Tu bổ, phục hồi tường gạch vồ có ô hộc hoặc có kết cấu tương tự

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường có ô hộc | Tường có kết cấu tương tự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03 | Tu bổ, phục hồi tường có ô hộc hoặc có kết cấu tương tự | Vật liệu: Gạch vồ 29x14x6 Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 công | 322 0,26 3,62 | 322 0,26 3,65 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Tường thẳng và không có ô hộc áp dụng định mức mã 02.02.12.

02.04.00 Tu bổ, phục hồi bó hiên hè, vỉa đường, vỉa sân

Đơn vị tính :1 m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạchvồ, gạch cùng loại có kích thước tương tự | Đá đẽo, đá thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.04 | Tu bổ, phục hồi bó hiên hè, vỉa đường, vỉa sân | Vật liệu: Gạch vồ 29x14x6 Đá đẽo, đá thanh Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên m3 m3 công | 322 0,25 2,2 | 1,1 0,315 2,7 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

02.05.00 Tu bổ, phục hồi bờ mái

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch vồ và Ngói âm dương | Gạch chỉ Và ngói bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.05 | Tu bổ, phục hồi bờ mái | Vật liệu: Gạch vồ 29x14x6 Ngói âm dương Gạch chỉ: 22x10,5x6 Ngói bản Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | viên viên viên viên m3 công | 15 20 0,011 0,83 | 30 30 0,015 0,8 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: - Bờ mái quy định trong định mức là bờ mái đơn có mặt cắt ngang > 25x18cm.

- Trường hợp bờ mái có hoa chanh, ô hộc định mức nhân công nhân với hệ số 1,5.

02.06.00 Tu bổ, phục hồi tai tường, mũ tường

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần Hao phí | Đơn vị | Gạch vồ 29x14 x6 | Gạchbát 40x40x5 | Gạch thẻ 20x10x5 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.06 | Tu bổ, phục hồi tai tường, mũ tường | Vật liệu: Gạch vồ Gạch bát Gạch thẻ Gạch chỉ Vữa Nhân công: Nhân công 4/7 | Viên Viên Viên Viên m3 công | 322 0,26 4,43 | 112 0,21 2,25 | 807 0,03 5,17 | 542 0,28 5,33 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú: Định mức quy định cho loại tai tường, mũ tường đơn giản - giật 1 cấp. Đối với loại phức tạp giật trên 1 cấp, định mức nhân công nhân hệ số 1,1

Chương III

CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC CẤU KIỆN, HIỆN VẬT BẰNG GỖ

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

1- Gỗ được sử dụng để gia công, chế tạo phục hồi, thay thế, sửa chữa các kết cấu, hiện vật bằng gỗ của di tích được tính toán và quy định phân loại theo nhóm gỗ hiện hành.

2- Tuỳ theo yêu cầu của thiết kế và sản phẩm nguyên mẫu của kết cấu, hiện vật, việc sử dụng gỗ phải đúng chủng loại phù hợp như gỗ tròn, gỗ hộp. Không được tuỳ tiện sử dụng chủng loại gỗ để tạo ra sản phẩm trái với thiết kế và hiện vật nguyên gốc.

3- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi công được tính riêng.

4- Đối với công tác tu bổ di tích ở độ cao trên 4m thì định mức nhân công được nhân hệ số sau:

+ Độ cao từ 4 – 8m: Hệ số 1,15

+ Độ cao >8m: Hệ số 1,3

II-THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xác định kích thước, lấy mực theo phương pháp thủ công dân gian. Gia công cấu kiện theo trình tự gia công thủ công truyền thống. Hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

03.01.00 Tu bổ, phục hồi cột, trụ gỗ tròn

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D ≤ 20 | D ≤ 30 | D ≤ 50 | D > 50 |
| 03.01 | Tu bổ, phục hồi cột, trụ gỗ tròn | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 1/2 | m3 % Công Công | 1,15 5 59,5 6 | 1,15 5 53,6 5,4 | 1,15 5 48,2 4,9 | 1,15 5 43,5 4,4 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú: - Đối với cột, trụ vuông, chữ nhật có tiết diện tương đương thì định mức nhân công nhân hệ số : 0,95

- Nếu tu bổ, phục hồi cột, trụ cao trên 1 tầng mái thì công nghệ nhân được nhân hệ số 1,2

03.02.00 Tu bổ, phục hồi vì kèo các loại

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.02 | Tu bổ, phục hồi vì kèo các loại | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m3 % công | 1,15 5 54,3 |
|  |  |  |  | 10 |

03.03.00 Tu bổ, phục hồi chồng rường, con chồng, đấu trụ, câu đầu, quá giang, đầu dư và các cấu kiện tương tự

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chồng rường, con chồng, đấu trụ và các cấu kiện tương tự |  | Câu đầu, quá giang và các cấu kiện tương tự |  | Đầu dư |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại đơn giản | Loại phức tạp | Loại đơn giản | Loại phức tạp | Loại đơn giản | Loại phức tạp |
| 03.03 | Tu bổ, phục hồi chồng rường, con chồng, đấu trụ, câu đầu, quá giang, đầu dư và các cấu iện tương tự | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 2/2 | m3 % công công | 1,15 7 68,04 7,56 | 1,15 7 77,42 11,88 | 1,15 7 59,85 8,1 | 1,15 7 68,1 10,7 | 1,15 7 83,16 9,24 | 1,15 7 94,62 14,52 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

Ghi chú : - Loại đơn giản là loại soi một chỉ không chạm khắc

- Loại phức tạp là loại soi từ hai chỉ trở lên, có chạm khắc hoa văn

03.04.00 Tu bổ, phục hồi các loại kẻ, bẩy, góc tàu mái, hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự

Đơn vị tính :1 m3

| Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kẻ, bẩy, góc tàu mái và các cấu kiện tương tự |  | Hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giản | Phức tạp | Vuông, chữ nhật | Tròn |
| 03.04 | Tu bổ, phục hồi các loại kẻ, bẩy, góc tàu mái, hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 2/2 | m3 % công công | 1,15 7 70,87 7,87 | 1,15 7 86,01 20,16 | 1,15 7 43,87 4,87 | 1,15 7 49,92 12,48 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

Ghi chú: - Kẻ, bảy, góc tàu mái đơn giản là loại có 1 mộng

- Kẻ, bảy, góc tàu mái phức tạp là loại có 2 mộng trở lên

03.05.00 Tu bổ, phục hồi rui mái, lá mái, tàu mái gian, tàu góc đao và các cấu kiện tương tự

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rui mái, lá mái và các cấu kiện tương tự |  | Tàu mái gian và các cấu kiện tương tự |  | Tàu góc đao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giản | Phức tạp | Đơn giản | Phức tạp | Đơn giản | Phức tạp |
| 03.05 | Tu bổ, phục hồi rui mái, lá mái, tàu mái gian, tàu góc đao và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 2/2 | m3 % Công công | 1,1 5 35,2 3 | 1,1 5 40,13 10 | 1,1 5 50,71 2 | 1,1 5 57,7 8 | 1,1 5 61,2 6,4 | 1,1 5 76,5 8 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

Ghi chú: - Đơn giản là loại không soi chỉ

- Phức tạp là loại có soi chỉ nổi, cong

03.06.00 Tu bổ, phục hồi các loại ngưỡng cửa, bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngưỡng cửa và các cấu kiện tương tự | Bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn giản | Phức tạp |
| 03.06 | Tu bổ, phục hồi các loại ngưỡng cửa, bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 2/2 | m3 % Công công | 1,1 5 57,12 10,08 | 1,1 5 60,48 11,11 | 1,1 5 68,82 17,2 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 22 |

Ghi chú: - Loại đơn giản là loại soi dưới 2 chỉ.

- Loại phức tạp là loại soi từ 2 chỉ trở lên.

03.07.00 Tu bổ, phục hồi các loại ván ngạch, ván gió, ván dong, ván lụa vách đố, ván sàn, ván trần và các loại cấu kiện tưong tự

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ván gió, ván ngạch | Các loại còn lại |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mộng đơn | Mộng kép |
| 03.07 | Tu bổ, phục hồi các loại ván ngạch, ván gió, ván dong, ván lụa vách đố, ván sàn, ván trần và các loại cấu kện tương tự . | Vật liệu: Gỗ (theo TK) Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 1/2 | m2 % Công công | 1,15 7 2,07 0,53 | 1,15 7 2,34 0,26 | 1,15 7 2,7 0,66 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 22 |

03.08.00 Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản, ván ghép, cửa bức bàn và các loại cửa tương tự

03.08.10 Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản.

03.08.20 Tu bổ, phục hồi cửa đi, ván ghép.

03.08.30 Tu bổ, phục hồi cửa bức bàn và các loại cửa tương tự

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa thượng song hạ bản | Cửa ván ghép | Cửa bức bàn và các loại cửa tương tự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.08.1 03.08.2 03.08.3 | - Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản - Tu bổ, phục hồi cửa đi, ván ghép. - Tu bổ, phục hồi cửa bức bàn và các loại cửa tương tự | Vật liệu: Gỗ (theo TK) Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân | m2 % Công công | 1,15 10 12,2 1,9 | 1,15 10 6,02 | 1,15 10 6,32 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: Các phụ kiện lắp với cửa như đinh, ke, chốt, đai, móc, gông,... tính riêng theo yêu cầu thiết kế của từng loại cửa.

03.09.00 Tu bổ, phục hồi cửa sổ

03.09.10 Cửa sổ đẩy ván ghép

03.09.20 Cửa sổ đẩy kính khung gỗ

03.09.30 Cửa sổ thượng song hạ bản (song lùa), cửa sổ nhà cầu (cửa ống muống)

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa sổ đẩy ván ghép | Cửa sổ đẩy kính khung gỗ | Cửa thượng song hạ bản (song lùa), cửa nhà cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.09.1 03.09.2 03.09.3 | - Cửa sổ đẩy ván ghép - Cửa sổ đẩy kính khung gỗ - Cửa sổ thượng song hạ bản (song lùa), cửa sổ nhà cầu (cửa ống muống) | Vật liệu : Gỗ (theo TK) Kính Vật liệu khác Nhân công : Nhân công 5/7 Công nghệ nhân | m2 m2 % Công công | 1,15 10 7,8 0,5 | 1,15 0,75 10 6,6 1 | 1,15 10 10,98 1,71 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

03.10.00 Tu bổ, phục hồi lan can gỗ và các cấu kiện tương tự

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lan can | Các cấu kiện tương tự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.10 | Tu bổ, phục hồi lan can gỗ và các cấu kiện tương tự. | Vật liệu: Gỗ (theo TK) Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 1/2 | m2 % công công | 1,15 10 5,46 0,5 | 1,15 10 5,67 0,6 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

03.11 .00 Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ

Thành phần công việc: Chuẩn bị, khảo cứu, phân tích mẫu tiêu bản, lấy mẫu chuẩn. Đục chạm, điêu khắc gỗ theo tiêu bản hoàn chỉnh các kết cấu trúc phục chế.

Đơn vị tính :1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đơn giản | Loại phức tạp | Loại rất Phức tạp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.11 | Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ (chạm trổ, điêu khắc hoa văn, họa tiết đầu thú, con thú trên gỗ) | Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 7/7 | công công | 20,88 10,5 | 28,15 18,77 | 49,34 21,14 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

- Loại rất phức tạp: Là loại có cấu trúc lớn, bản gỗ dầy hơn 10cm trở lên, chạm thủng, chạm bong kênh các hoa văn nổi hai mặt, dầy, sâu.

- Loại phức tạp: Như loại rất phức tạp nhưng chỉ chạm nổi một mặt.

- Loại đơn giản: Các kết cấu còn lại, chạm nông, chạm đường nét, không có hình soi.

03.12.00 Tu bổ, phục hồi từng phần các cấu kiện gỗ

Thành phần công việc: Chuẩn bị, nghiên cứu cấu kiện và mức độ hư hỏng, xác định kích thước cần thay thế, gia công cấu kiện theo từng tiêu bản. Hoàn thiện, gia cố và lắp ráp vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nối vá | Thay cốt ốp mang | Nối mộng | Các hình thức khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.12 | Tu bổ, phục hồi từng phần các cấu kiện gỗ | Vật liệu: Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 6/7 Công nghệ nhân 1/2 | m3 % công công | 1,15 10 79 11,3 | 1,15 10 92,4 13,2 | 1,15 10 97 14,5 | 1,15 10 95 14 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

03.13.00 Công tác lắp dựng các cấu kiện gỗ

Thành phần công việc: Lắp đặt, tháo dỡ giáo, neo tời, kích hoặc bẩy chống đỡ tạm. Lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

03.13.10 Lắp dựng cấu kiện thuộc hệ kết cấu khung

Đơn vị tính : 1 m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột, xà, bẩy | Các cấu kiện khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.13.1 | Lắp dựng cấu kiện thuộc hệ kết cấu khung | Vật liệu: Gỗ chèn Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 1/2 | m3 % công công | 0,04 10 8,13 2,0 | 0,04 10 9,4 2,4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

03.13.20 Lắp dựng cấu kiện thuộc hệ kết cấu mái

Đơn vị tính : 1m3

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dui, hoành | Các cấu kiện khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.13.2 | Lắp dựng cấu kiện thuộc hệ kết cấu mái. | Vật liệu: Gỗ chèn Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 1/2 | m3 % công công | 0,04 10 14,4 3,6 | 0,04 10 18,1 4,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

03.13.30 Căn chỉnh, định vị lại hệ khung, mái

Đơn vị: 1 hệ khung, bộ vì

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ khung | Hệ mái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.13.3 | Căn chỉnh, định vị lại hệ thống khung, mái | Vật liệu: Gỗ chống Gỗ kê, chèn Dây buộc Đinh sắt Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 1/2 | m3 m3 kg kg % Công công | 0,02 0,015 1,5 0,5 7 20 3 | 0,02 0,015 1,5 0,5 7 25 3,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Chương IV

CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI MÁI

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Công tác tu bổ, phục hồi mái áp dụng cho các loại ngói lợp truyền thống gồm nhiều loại với tên ngói, loại ngói và kích thước khác nhau.

- Đối với công tác tu bổ, phục hồi mái ở độ cao >4m, nhân công nhân hệ số 1,2; độ cao > 8m nhân công nhân hệ số 1,05 với mức liền kề trước đó. Đối với công tác dặm vá ngói các loại, nhân công nhân hệ số 1,2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo tính riêng.

- Trong định mức ngói độn được quy định tính cho 1 lớp, trường hợp:

+ Không sử dụng ngói độn: Thì không tính định mức vật liệu ngói độn và định mức nhân công nhân hệ số 0,9.

+ Nếu cứ tăng 1 lớp ngói độn thì định mức vật liệu ngói độn thêm 1,05m2, nhân công nhân hệ số 1,1.

- Đối với mái lợp có máng xối, góc đao mức ngói độn tính theo số lớp thiết kế, nhân công nhân hệ số 1,5.

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Lợp phục hồi mái, hoàn thiện theo đúng yêu cầu tu bổ, phục hồi

- Thu dọn, vệ sinh hiện trường sau khi tu bổ

04.01.00 Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói âm dương

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói âm dương | Vật liệu: Ngói âm dương Ngói độn Ngói chiếu (lót) Vữa Ván lót đỡ ngói Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m2 m2 m3 m2 % công | 1,15 1,05 1,1 0,02 1,1 5 1,25 |
|  |  |  |  | 10 |

04.02.00 Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói ống, ngói liệt

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói ống | Ngói liệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02 | Tu bổ, phục hồi mái lợp bằng ngói ống, ngói liệt | Vật liệu : Ngói ống Ngói liệt Ngói độn Ngói chiếu (lót) Vữa Ván lót đỡ ngói Vật liệu khác Nhân công : Nhân công 5/7 | m2 m2 m2 m2 m3 m2 % công | 1,15 1,05 1,1 0,015 1,1 5 1,4 | 1,15 1,05 1,1 0,015 1,1 5 1,3 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

04.03.00 Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói mũi hài

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lợp mái | Dán ngói trên bê tông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.03 | Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói mũi hài | Vật liệu: Ngói mũi hài Ngói chiếu(lót) Ngói độn Vữa Ván lót Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m2 m2 m3 m2 % công | 1,15 1,1 1,05 0,015 1,1 5 1,28 | 1,15 0,025 1 1,06 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

04.04.00 Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói vảy cá, ngói dẹt

Đơn vị: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói vảy cá | Ngói dẹt các kích thước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.04 | Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói vảy cá, ngói dẹt | Vật liệu: Ngói Lito, lati (3x3; 3x1) Vữa Ngói chiếu (lót) Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m m3 m2 % công | 1,5 1,9 0,015 1,1 10 1,15 | 1,5 2,5 0,015 1,1 10 1,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Chương V

CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC LOẠI CON GIỐNG, HOA VĂN, HOẠ TIẾT TRÊN CÁC CẤU KIỆN, HIỆN VẬT

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Công tác tu bổ, phục hồi các loại con giống áp dụng ở độ cao Ê 4m; nếu thực hiện ở độ cao > 4m nhân công nhân hệ số 1,2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo tính riêng.

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC :

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Dập khuôn theo nguyên bản tương ứng hoặc thiết kế theo tỷ lệ 1 : 1.

- Làm cốt con giống, dập cốt theo mẫu bản dập.

- Tô da bằng vữa truyền thống, vữa xây hoặc ốp mảnh sành sứ vẽ màu, lắp dựng hoàn thiện.

- Đắp hoa văn, hoạ tiết theo nguyên gốc.

05.01.00 Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống không gắn mảnh sành sứ

Đơn vị tính : 1 con

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí |  | Kích thước trung bình (m) (dài x đường kính trung bình: L x Dtb) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 0,8x0,1 | ≤ 1,5x0,12 | ≤ 2x0,15 | ≤ 3x0,18 | >3x0,2 |
| 05.01 | Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống không gắn mảnh sành, sứ. | Vật liệu: Thép các loại Thép buộc 1 ly Vữa đắp cốt Vữa tô da Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 5/7 | kg kg m3 m3 kg % Công công | 0,8 0,03 0,007 0,01 0,2 2 6 1 | 1,5 0,04 0,012 0,015 0,25 2 10 2 | 3,0 0,05 0,015 0,02 0,35 2 16 3 | 4,5 0,07 0,027 0,025 0,5 2 22 4 | 5,5 0,1 0,032 0,03 0,55 2 25 4 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Ghi chú : Công tác tu bổ, phục hồi con giống trên nóc, bờ mái, bờ chảy thì nhân công phổ thông nhân hệ số 1,1.

05.02.00 Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống có gắn mảnh sành, sứ

Đơn vị tính : 1 con

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí |  | Kích thước trung bình (m) (Dài x đường kính) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤0,8x0,1 | ≤1,5x0,12 | ≤2x0,15 | ≤3x0,18 | >3x0,2 |
| 05.02 | Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống có gắn mảnh sành, sứ | Vật liệu: Thép các loại Thép buộc 1 ly Vữa xi măng Vữa gắn sành sứ Mảnh sành sứ Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 4/7 | kg kg m3 m3 kg kg % công công | 0,8 0,03 0,03 0,01 8 0,08 2 6,6 1,5 | 1,5 0,04 0,05 0,02 15 0,15 2 11 2,5 | 3 0,05 0,15 0,04 30 0,3 2 17,5 3,5 | 4,5 0,07 0,35 0,08 45 0,45 2 24 5 | 5,5 0,1 0,36 0,09 55 0,51 2 27 5,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Ghi chú : Công tác tu bổ, phục hồi con giống trên nóc, bờ mái, bờ chảy thì nhân công phổ thông nhân hệ số 1,1.

05.03.00 Tu bổ, phục hồi mặt nguyệt, thiên hồ, bửu châu và các loại tương tự

Đơn vị tính : 1 m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tô da | Loại gắn sành sứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.03 | Tu bổ, phục hồi mặt nguyệt, thiên hồ, bửu châu và các loại tương tự | Vật liệu: Thép các loại Thép buộc Vữa gắn đắp Vữa màu Mảnh sành Bột màu Vật liệu khác Nhân công Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 5/7 | kg kg m3 kg kg kg % công công | 1,25 0,25 0,125 25 0,5 5 12 5 | 1,375 0,25 0,15 8 25 0,5 7 16 6 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.04.00 Tu bổ, phục hồi đầu đao, đầu rồng, kìm bờ nóc, bờ chảy

Đơn vị tính : 1 hiện vật

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đắp vữa | Loại gắn sành sứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.04 | Tu bổ, phục hồi đầu đao, đầu rồng, kìm bờ nóc, bờ chảy | Vật liệu: Thép các loại Thép buộc 1 ly Vữa đắp Vữa gắn Mảnh sành sứ Bột màu Keo gắn Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 2/2 | kg kg m3 m3 kg kg kg % công công | 1,5 0,05 0,15 0,1 0,4 5 5 12 | 1,5 0,06 0,17 0,05 7 0,1 0,5 7 6 13 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.05.00 Tu bổ, phục hồi ô chữ thọ, chữ cổ và các loại tương tự

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tô da | Loại gắn sành sứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.05 | Tu bổ, phục hồi ô chữ thọ, chữ cổ và các loại tương tự . | Vật liệu: Thép các loại Thép buộc Vữa đắp, gắn Vữa màu Mảnh sành Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 4/7 | kg kg m3 kg kg kg % công công | 1,25 0,25 0,125 25 0,5 5 10,8 4,5 | 1,38 0,25 0,15 8 25 0,5 7 14,5 5,4 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.06.00 Tu bổ, phục hồi mặt hổ phù, rồng ngang, miệng cá, các chi tiết trên mặt thú

Đơn vị tính : 1 mặt thú

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tô da | Loại gắn sành sứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.06 | Tu bổ, phục hồi mặt hổ phù, rồng ngang, miệng cá, các chi tiết trên mặt thú | Vật liệu: Thép các loại Thép buộc Vữa đắp, gắn Vữa màu trát, tô Mảnh sành Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 5/7 | kg kg m3 kg kg kg % công công | 0,5 0,1 0,1 18 0,2 5 11 2,2 | 0,55 0,1 0,12 6 7 0,2 7 15 4 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.07.00 Tu bổ, phục hồi các bức phù điêu trang trí trên tường, trụ, trần và các cấu kiện khác

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tô da | Loại gắn sành sứ, thuỷ tinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.07 | Tu bổ, phục hồi các bức phù điêu trang trí trên tường, trụ, trần và các cấu kiện khác | Vật liệu: Vữa tô đắp Vữa màu Mảnh sành sứ, thuỷ tinh Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 4/7 | m3 kg kg kg % công công | 0,03 20 0,2 5 7 2,5 | 0,06 7 15 0,2 7 10 5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.08.00 Tu bổ, phục hồi các bức hoạ, hoa văn trên tường, trụ, trần và các cấu kiện khác

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường, trụ | Trần và các cấu kiện khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.08 | Tu bổ, phục hồi các bức hoạ, hoa văn trên tường, trụ, trần và các cấu kiện khác | Vật liệu: Dung dịch xử lý mặt tường, trần Keo Sơn vôi Bột màu các loại Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 1/2 Hoạ sỹ chính 3/9 | lít kg kg kg % công công công | 1 0,04 1 0,2 10 1 3 5 | 1 0,05 1 0,22 10 1,3 4 7 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.09.00 Tu bổ, phục hồi các loại hoa văn trên mái

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Diện tích hoa văn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ m2 | > 1m2 |
| 05.09 | Tu bổ, phục hồi các loại hoa văn trên mái | Vật liệu: Xi măng Cát Keo gắn, trộn Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 4/7 | kg m3 kg kg % công công | 4,5 0,02 0,05 0,25 10 11 4,5 | 4,2 0,02 0,04 0,24 5 10 4 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.10.00 Tu bổ, phục hồi hoa văn trên các con thú

Đơn vị tính :1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Diện tích hoa văn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ m2 | > 1m2 |
| 05.10 | Tu bổ, phục hồi hoa văn trên các con thú | Vật liệu: Vữa gắn Bột màu Keo Sơn dầu, sơn ta Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 4/7 | m3 kg kg kg % công công | 0,04 0,25 0,05 0,05 10 6 2,4 | 0,03 0,2 0,04 0,05 10 5 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.11.00 Tu bổ, phục hồi chạm khắc trên các hiện vật bằng đồng, kim loại khác

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đơn giản | Loại phức tạp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.11 | Tu bổ, phục hồi chạm khắc trên các hiện vật bằng đồng, kim loại khác | Vật liệu: Que hàn đồng, kẽm Hoá chất Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 5/7 | kg lít % công công | 0,05 0,03 10 9 5 | 0,08 0,05 10 13 7 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

- Loại đơn giản: Các nét chạm, khắc nông, ít đường khắc chạm, không có độ nổi, độ sâu lớn.

- Loại phức tạp: Các nét chạm khắc sâu, có độ sâu, độ nổi khối rõ rệt. Trường hợp chạm khắc, phục chế từng phần xen kẽ trên mặt hiện vật có tổng diện tích Ê1m2 thì định mức nhân công nhân hệ số 1,3.

05.12.00 Tu bổ, phục hồi các nét chạm khắc trên kết cấu, hiện vật bằng đá

05.12.10 Chạm khắc các loại con giống

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên bia, phiến đá | Trên cột, trụ, móng đá | Trên các kết cấu đá khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.12.1 | Chạm khắc các loại con giống | Vật liệu: Hoá chất tẩy rửa Sơn tô, vẽ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 1/2 | lít kg % công công | 0,03 0,01 10 5 2 | 0,03 0,01 10 5 2,5 | 0,04 0,01 10 6 2,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú :

- Định mức quy định cho các loại hiện vật có mức độ chạm khắc đơn giản. Nếu chạm khắc nổi, tạo khối, khắc tạo hình tinh xảo thì nhân công nhân hệ số 1,5.

- Nếu sử dụng đá hoa cương thì nhân công nhân hệ số 1,3.

05.12.20 Chạm khắc các loại hoa văn, hoạ tiết

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên bia, phiến đá | Trên cột, trụ, móng đá | Trên các kết cấu đá khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.12.2 | Chạm khắc các loại hoa văn, hoạ tiết | Vật liệu: Hoá chất tẩy rửa Sơn tô, vẽ Keo gắn Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 1/2 | Lít Kg Kg % công công | 0,03 0,01 0,1 7 5 2,2 | 0,03 0,01 0,1 7 5 2,6 | 0,03 0,01 0,1 7 6 2,7 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

- Định mức quy định cho các loại hiện vật có mức độ chạm khắc đơn giản. Nếu chạm khắc nổi, tạo khối, khắc tạo hình tinh xảo thì nhân công nhân hệ số 1,5.

- Nếu sử dụng đá hoa cương thì nhân công nhân hệ số 1,3.

05.12.30 Chạm khắc các loại chữ cổ.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên bia, phiến đá | Trên cột, trụ, móng đá | Trên các kết cấu đá khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.12.3 | Chạm khắc các loại chữ cổ. | Vật liệu: Hoá chất tẩy rửa Sơn tô, vẽ Sơn ta Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 1/2 | lít kg kg % công công | 0,03 0,01 0,5 5 4 1,5 | 0,03 0,01 0,5 5 4 1,6 | 0,03 0,01 0,5 5 4 1,7 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú:

- Định mức quy định cho các loại hiện vật có mức độ chạm khắc đơn giản. Nếu chạm khắc nổi, tạo khối, khắc tạo hình tinh xảo thì nhân công nhân hệ số 1,5.

- Nếu sử dụng đá hoa cương thì nhân công nhân hệ số 1,3.

05.13.00 Lắp dựng rồng, phượng và các con thú khác trên nóc

Đơn vị tính : 1con

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rồng, phượng | Các con thú khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.13 | Lắp dựng rồng, phượng và các con thú khác trên nóc | Vật liệu: Các hình thú Vữa gắn Vữa màu Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 2/2 | con m3 kg kg % công công | 1 0,01 1,2 0,04 5 3 0,5 | 1 0,015 2,5 0,06 5 3,15 0,52 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.14.00 Lắp dựng hoa văn trên mái, bờ nóc, bờ chảy

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Diện tích hoa văn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 1m2 | >1m2 |
| 05.14 | Lắp dựng hoa văn trên mái, bờ nóc, bờ chảy | Vật liệu: Hoa văn Keo gắn Vữa gắn Sơn dầu Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 4/7 Công nghệ nhân 1/2 | m2 kg m3 kg % công công | 1 0,06 0,012 0,05 10 4,5 0,6 | 1 0,05 0,01 0,05 10 4,5 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

05.15.00 Lắp đặt hoa văn bê tông đúc sẵn trên bờ nóc, bờ chảy

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Diện tích hoa văn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 1m2 | >1m2 |
| 05.15 | Lắp đặt hoa văn bê tông đúc sẵn trên bờ nóc, bờ chảy | Vật liệu: Hoa văn bê tông Xi măng gắn kết Cát Vôi Vật liệu khác Nhân công : Nhân công 4/7 | m2 kg m3 kg % công | 1 25 0,07 4,2 5 4 | 1 20 0,05 4 5 3,8 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Chương VI

CÔNG TÁC NỀ NGOÃ HOÀN THIỆN CÁC CẤU KIỆN, HIỆN VẬT QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Công tác nề ngoã hoàn thiện các kết cấu, hiện vật của di tích có kết cấu phức tạp khác như tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ, trần vòm, mái cong và các kết cấu có trang trí hoạ tiết, hoa văn, tô đắp hình người, thú,... thì mức hao phí nhân công của định mức tương ứng được nhân với hệ số 1,3.

- Công tác nề ngoã các kết cấu xây bằng đá các loại, gạch rỗng thì định mức vật liệu vữa nhân hệ số 1,1, định mức nhân công nhân hệ số 1,3.

- Khi thi công ở độ cao >4m thì định mức nhân công nhân hệ số 1,05.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tính riêng.

- Nếu trát từng phần kết cấu, hiện vật thì định mức nhân công nhân hệ số 1,1.

06.01.00 Công tác trát tu bổ, phục hồi các cấu kiện, hiện vật

1- Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi trát phải chải, rửa , băm nhám, làm sạch bề mặt, vị trí của kết cấu, hiện vật cần tu bổ. Trát trên kết cấu, hiện vật cũ phải được làm sạch lớp vôi, vữa, sơn cũ và làm ẩm kết cấu (công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi lõm.

- Vữa phải bám chặt vào kết cấu cần trát.

2- Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.

- Trát vào kết cấu, hiện vật,

- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

06.01.10 Trát tu bổ, phục hồi tường và kết cấu tương tự

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |
| 06.01.1 | Trát tu bổ, phục hồi tường và kết cấu tương tự | Vật liệu: Vữa Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m3 % công | 0,018 1 0,5 | 0,025 1 0,52 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Loại vữa sử dụng theo chỉ định của thiết kế

06.01.20 Trát tu bổ, phục hồi trụ, cột, lan can và các kết cấu tương tự

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát trụ, cột có chiều dày Trung bình 1,5cm | Trát lan can và các kết cấu tương tự, có chiều dày trung bình 2cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.2 | Trát tu bổ, phục hồi trụ, cột, lan can và các kết cấu tương tự | Vật liệu: Vữa Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m3 % công | 0,02 2 0,94 | 0,0285 2 0,78 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: - Nếu lan can và kết cấu tương tự có từ 2 gờ chỉ trở lên thì định mức nhân công nhân hệ số 1,15.

- Loại vữa sử dụng theo chỉ định của thiết kế

06.01.30 Trát tu bổ, phục hồi chân móng, tai tường, cổ diêm và các kết cấu tương tự có từ hai gờ chỉ trở lên

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chân móng | Tai tường | Cổ diêm | Các kết cấu tương tự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.3 | Trát tu bổ, phục hồi chân móng, tai tường, cổ diêm và các kết cấu tương tự có từ hai gờ chỉ trở lên dầy Ê 2cm | Vật liệu: Vữa truyền thống Vật liệu khác Nhân công: Nhân công5/7 | m3 % công | 0,025 2 0,48 | 0,025 2 0,78 | 0,025 2 0,78 | 0,025 2 0,77 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Nếu không sử dụng vữa trau truyền thống, định mức sử dụng loại vữa xây phổ thông theo chỉ định của thiết kế.

06.01.40 Trát tu bổ, phục hồi các ô hộc tường, ô hộc lan can hai mặt ô

Đơn vị tính : 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.4 | Trát tu bổ, phục hồi các ô hộc tường, ô hộc lan can dầy 2cm hai mặt ô | Vật liệu: Vữa xi măng Xi măng Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m3 kg % công | 0,025 1,6 5 1,17 |
|  |  |  |  | 1 |

06.01.50 Trát tu bổ, phục hồi gờ chỉ, phào và các kết cấu tương tự

Đơn vị: 1m

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gờ chỉ và các kết cấu tương tự | Phào và các kết cấu tương tự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.5 | Trát tu bổ, phục hồi gờ chỉ, phào và các kết cấu tương tự | Vật liệu: Vữa xi măng Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m3 % công | 0,003 1 0,32 | 0,012 1 0,39 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

06.02.00 Công tác ốp, gắn gạch, đá tu bổ, phục hồi các cấu kiện, hiện vật

1- Yêu cầu kỹ thuật:

- Gạch, đá ốp phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, không cong, vênh, ố bẩn, mờ men...

- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng, sắc.

- Gạch, đá ốp đúng kỹ thuật, đúng kích thước, đảm bảo hình hoa văn, màu sắc. ốp đá phải có liên kết giữa viên đá ốp vào mặt ốp.

- Mạch ốp đảm bảo đúng thiết kế, ngang bằng, thẳng đứng...

- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết vữa.

2- Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Trát lót, ốp gạch đá, gắn gạch đá, gắn gạch và các vật liệu trang trí, tráng mạch đánh bóng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn nơi làm việc.

06.02.10 ốp tu bổ, phục hồi tường, trụ, cột và kết cấu khác bằng gạch gốm tráng men

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Trụ Cột | Kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.02.1 | Ốp tu bổ, phục hồi tường, trụ, cột và kết cấu khác bằng gạch gốm tráng men | Vật liệu: Gạch gốm tráng men 3x10 Vữa xi măng Xi măng trắng Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | viên m3 kg % công | 341 0,017 1,5 2 2,73 | 341 0,017 1,5 2 3,84 | 341 0.017 1,6 2 3,45 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

06.02.20 ốp tu bổ, phục hồi tường, trụ, cột và các kết cấu khác bằng gạch đất sét nung, gạch xi măng

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Trụ, cột | Kết cấu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.02.2 | Ốp tu bổ, phục hồi tường, trụ, cột và kết cấu khác bằng gạch đất sét nung, gạch xi măng | Vật liệu: Gạch đất sét nung, gạch xi măng Vữa ximăng Xi măng Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m3 kg % công | 1,02 0,017 0,36 1 1,21 | 1,025 0,017 0,36 1 1,34 | 1,022 0,017 0,36 1 1,32 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

06.02.30	ốp tu bổ, phục hồi tường trụ bằng ngói liệt tráng men

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Trụ, cột |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.02.3 | Ốp tu bổ, phục hồi tường, trụ bằng ngói liệt tráng men. | Vật liệu: Ngói liệt tráng men 15x18cm Vữa xi măng Vữa truyền thống miết mạch Xi măng hồ dầu Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | viên m3 m3 kg % công | 41 0,017 0,005 0,7 1 1,08 | 41 0,017 0,005 0,7 1 1,2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú:

- Vữa miết mạch, xi măng có thể sử dụng loại vữa phổ thông theo chỉ định của thiết kế. Nếu sử dụng ngói các loại có kích thước khác nhau thì định mức vật liệu ngói tính 1,075m2.

06.02.40 Ốp tu bổ, phục hồi gạch men trang trí vào tường và các kết cấu tương tự

Đơn vị tính:1 m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước gạch (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 x15 | 30 x 30 | 20x15 |
| 06.02.4 | Ốp tu bổ, phục hồi gạch men trang trí vào tường và các kết cấu tương tự. | Vật liệu: Gạch men Vữa xi măng Xi măng trắng Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | viên m3 kg % công | 46 0,018 0,24 2 1,35 | 12 0,016 0,23 2 0,91 | 36 0,018 0,24 2 1,29 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: Nếu ốp vào cột, trụ và các kết cấu tương tự thì định mức nhân công nhân hệ số 1,25.

06.02.50 ốp tu bổ, phục hồi mũ tường và các kết cấu tương tự bằng ngói ống tráng men

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mũ tường | Các kết cấu tương tự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.02.5 | Ốp tu bổ, phục hồi mũ tường và các kết cấu tương tự bằng ngói ống tráng men | Vật liệu: Ngói ống tráng men Vữa xi măng Vữa miết mạch Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m3 m3 % công | 1,055 0,024 0,001 2 1,4 | 1,055 0,024 0,001 2 1,56 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

06.02.60 Ốp tu bổ, phục hồi tường, cột trụ và các kết cấu bằng đá xẻ tự nhiên

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | ốp tường và các kết cấu tương tự |  | ốp cột, trụ và các kết cấu tương tự |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đá 30x30 | Đá 40x40 | Đá 30x30 | Đá 40x40 |
| 06.02.6 | ốp tu bổ, phục hồi tường, cột trụ và các kết cấu bằng đá xẻ tự nhiên | Vật liệu: Đá xẻ tự nhiên Vữa xi măng Xi măng trắng Móc sắt F4 Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m3 kg cái % công | 1,02 0,035 0,35 44 5 3,08 | 1,02 0,035 0,25 24 5 2,73 | 1,02 0,035 0,35 44 5 4,26 | 1,02 0,035 0,25 24 5 3,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú: Trường hợp sử dụng đá có kích thước <30x30 thì định mức nhân công nhân hệ số 1,1.

06.03.00 Công tác lát gạch, đá tu bổ, phục hồi các cấu kiện, hiện vật

1- Yêu cầu kỹ thuật:

- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước thường hoặc nước xi măng.

- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì phải cạo sạch vữa (công tác cạo vữa tính riêng).

- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Trải lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch lá nem, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác <=2cm.

- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hoa văn, màu sắc.

- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem <=5mm, gạch xi măng và các loại gạch, đá khác<=2mm.

2- Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Các yêu cầu khác cần có theo yêu cầu khảo sát khảo cổ học.

- Trộn vữa, lát gạch, xóc mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh mặt lát trước và sau khi lát.

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường sau khi tu bổ.

06.03.00 Lát tu bổ, phục hồi gạch, đá các loại

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần Hao phí | Đơn vị | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch đa giác ≤5 cạnh | Gạch gốm | Đá xẻ tự nhiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.03 | Lát tu bổ, phục hồi gạch, đá các loại | Vật liệu: Gạch vồ Gạch Bát Tràng Gạch đa giác Gạch gốm Đá xẻ, đá các loại Vữa lót Vữa miết mạch Xi măng Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 kg % công | 1,03 0,025 0,01 0,1 2 0,36 | 1,05 0,025 0,01 0,1 2 0,35 | 1,05 0,025 0,01 0,15 3 0,42 | 1,05 0,028 0,01 0,15 3 0,31 | 1,02 0,023 0,01 0,3 2,5 0,66 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Ghi chú : Trường hợp miết mạch chữ công thì hao phí gạch, đá 1,1m2. Tùy theo tính chất, yêu cầu phục hồi, tu bổ, vữa miết mạch có thể dùng các loại vữa khác theo chỉ định của thiết kế.

Chương VII

CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN TRÊN CẤU KIỆN, HIỆN VẬT

QUY ĐỊNH CHUNG

- Công tác xử lý, gia cố và bảo quản các kết cấu, hiện vật của di tích được thực hiện trước, trong và sau quá trình tu bổ, phục hồi.

- Các loại thuốc, hoá chất và các vật tư sử dụng theo đúng yêu cầu kỹ thuật được tính toán cụ thể cho từng loại công tác xử lý, bảo quản.

- Nếu xử lý, bảo quản cấu kiện, hiện vật gỗ ở độ cao ³ 4m thì định mức nhân công nhân hệ số 1,2.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tính riêng

07.01.00 Diệt nấm mốc, xử lý các mối ghép bề mặt tiếp xúc cấu kiện gỗ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc; chuẩn bị vật liệu, hoá chất và bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, hoá chất trong phạm vi 30m.

- Nạo, bóc tẩy hết các phần mục, làm sạch bề mặt mộng, lỗ mộng, họng cột, kèo,...

- Phun thuốc chống nấm

- Quét hoá chất bảo quản

- Vệ sinh sau khi xử lý, bảo quản hoá chất, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Diệt nấm mốc | Vật liệu: Thuốc chống nấm Hoá chất bảo quản Nhân công: Nhân công 5/7 | lít lít công | 0,15 0,5 0,33 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Đối với những cấu kiện, hiện vật thực hiện xử lý, bảo quản khi làm mới thì định mức thuốc chống nấm là 0,3 lít, nhân công nhân hệ số 1,25.

07.02.00 Bảo quản, gia cố, gắn, vá, nối các cấu kiện gỗ bị hỏng cục bộ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, hoá chất; bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Nạo, tẩy lấy hết phần mục, phần bị hỏng; làm sạch bề mặt phần bị mục, mọt, hỏng.

- Phun thuốc chống nấm

- Nhồi trộn Composit hoặc Epoxy hoặc sơn ta, trộn bột gỗ

- Gia công gỗ cùng loại.

- Xử lý bằng các vật liệu khác.

- Vệ sinh sau khi xử lý, bảo quản, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.02 | Bảo quản, gia cố, gắn, vá, nối các cấu kiện gỗ bị hỏng cục bộ | Vật liệu: Thuốc chống nấm Hoá chất bảo quản, liên kết Bột gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | lít kg kg % công | 12 37 18 10 25 |
|  |  |  |  | 10 |

07.03.00 Bảo quản, gia cường cấu kiện gỗ bị tiêu tâm, mục hỏng bề mặt

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, hoá chất; bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đục lỗ xuyên tâm.

- Nạo lấy hết phần mục, làm sạch bề mặt.

- Phun thuốc chống nấm.

- Nhồi trộn Composit hoặc vật liệu chuyên dụng khác.

- Hoá chất gia cường.

- Bột gỗ

- Hàn, vá lỗ đục, nhồi xuyên tâm bằng gỗ cùng chủng loại.

- Vệ sinh sau khi bảo quản, gia cường, thu dọn hiện trường.

07.03.10 Bảo quản, gia cường cấu kiện gỗ bị tiêu tâm

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác Xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gỗ bị tiêu tâm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.03.1 | Bảo quản, gia cường cấu kiện gỗ bị tiêu tâm | Vật liệu: Thuốc chống nấm Hoá chất gia cường, liên kết Bột gỗ Gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | lít kg kg m3 % công | 12 6,65 3,35 1,1 10 25 |
|  |  |  |  | 1 |

Ghi chú:

- Chỉ xử lý tiêu tâm cột khi xác định độ rỗng có khối tích nhỏ hơn 15% khối tích cấu kiện và không ở vị trí xung yếu.

- Trường hợp lớn hơn 15% mà cấu kiện còn tái sử dụng thì được xử lý bằng phương pháp hạ giải, gia cường phần nhân công giảm 50%.

07.03.20 Bảo quản, gia cường cấu kiện gỗ bị mục hỏng bề mặt

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác Xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gỗ bị mục, hỏng bề mặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.03.2 | Bảo quản, gia cường cấu kiện gỗ bị mục hỏng bề mặt | Vật liệu: Thuốc chống nấm Hoá chất gia cường, liên kết Bột gỗ Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | lít kg kg % công | 0,3 0,4 0,2 10 10 |
|  |  |  |  | 1 |

07.04.00 Bảo quản, xử lý chống thấm cho các cấu kiện gỗ tiếp xúc với nền,tường, trụ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, hoá chất; bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Làm sạch bề mặt, đặt và trải tấm chống thấm, cắt sửa căn chỉnh định vị đúng vị trí

- Phun thuốc chống nấm,

- Quét 2 lớp chống thấm lên bề mặt tiếp xúc. Hoàn thiện kết cấu, hiện vật không để rơi vãi hoá chất, vật liệu sử dụng.

- Vệ sinh sau khi bảo quản, chống thấm, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nền | Tường, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04 | Bảo quản, xử lý chống thấm cho các cấu kiện gỗ tiếp xúc với nền, tường, trụ | Vật liệu: Thuốc chống nấm Tấm chống thấm Hoá chất chống thấm Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | lít m2 lít % công | 0,5 1,1 5 2 | 0,5 2 5 2,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

07.05.00 Ngăn ẩm nền, tường

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nền | Tường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.05 | Ngăn ẩm nền, tường dày ≤ 35cm. | Vật liệu: Tấm ngăn ẩm hoặc cốt vải thuỷ tinh Keo dán Nhũ tương hoặc sơn bi tum cao su Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | m2 kg kg % công | 1,1 1,2 4,73 5 1,25 | 0,4 0,5 1,9 5 1,13 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

07.06.00 Phòng chống mối, mọt, nấm mốc cho cấu kiện gỗ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, hoá chất; bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Làm sạch bề mặt cấu kiện, hiện vật, nạo bỏ phần mục mọt

- Phun hoặc quét hoá chất lên bề mặt cấu kiện; pha hoá chất ngâm tẩm vào bể và ngâm tẩm cấu kiện trong 3 giờ, lấy cấu kiện ra và kê đặt chỗ thoáng trong 2, 3 ngày.

- Vệ sinh sau khi xử lý, bảo quản, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác xử lý, bảo quản | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phương pháp Phun, quét | Phương pháp ngâm tẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.06 | Phòng chống mối, mọt, nấm mốc cho cấu kiện gỗ | Vật liệu: Thuốc chống mối Hoá chất dạng bột loại PBB Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 5/7 | Lít Lít % công | 0,5 0,8 10 0,5 | 9,6 10 12 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Nếu sử dụng hoá chất dạng bột loại LNS, định mức sử dụng cho phương pháp phun quét là 0,7 lít, dùng trong phương pháp ngâm tẩm là 8,4 lít.

Chương VIII

CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC HIỆN VẬT SƠN THẾP

I- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Công tác sơn thếp tu bổ, phục hồi các hiện vật được quy định cho toàn bộ hiện vật hoặc đồ thờ nội thất.

- Trường hợp sơn thếp, tu bổ, phục hồi từng phần, định mức nhân công nhân hệ số 1,25.

- Nếu vẽ lại các hoa văn, hoạ tiết trang trí thì bổ sung công hoạ sỹ bậc 3 là 2,5 công.

- Đối với các cấu kiện soi chỉ, chạm khắc, tuỳ mức độ nông sâu của bức chạm, đường soi mà xác định hệ số quy đổi diện tích cần sơn thếp.

- Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tính riêng.

- Định mức vàng quỳ, bạc quỳ trong hao phí vật liệu tính cho 1lớp. Trường hợp sử dụng khác tính theo chỉ định của thiết kế.

- Đối với các công tác tu bổ, phục hồi các hiện vật sơn thếp ở độ cao > 4m thì mỗi độ cao tăng thêm Ê 4m định mức được nhân hệ số 1,15 (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).

II- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, hoá chất trong phạm vi 30m. Bảo quản theo yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch bề mặt hiện vật, tẩy rửa không làm xây xát hiện vật.

- Hom bó, làm róc bề mặt cần sơn thếp.

- Sơn thếp theo đúng quy trình truyền thống đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, khôi phục nguyên gốc	.

- Vận chuyển, xếp đặt vào đúng vị trí cũ.

- Thu dọn, vệ sinh hiện trường sau khi sơn thếp.

08.01.00 Sơn son thếp vàng hoành phi, câu đối, bửu tán và các hiện vật khác

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hoành phi, câu đối, bửu tán | Các hiện vật khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Sơn son thếp vàng hoành phi, câu đối, bửu tán và các hiện vật khác. | Vật liệu: Vàng quỳ (theo TK) Sơn các loại Giấy nhám nước Son Vật liệu khác: dầu trẩu, bột sét, nhựa thông,... Nhân công: Nhân công 5/7 Công nghệ nhân 2/2 | m2 kg tờ kg % công công | 1,05 3,3 2 0,15 10 7,1 1 | 1,05 3,35 2 0,16 10 7,2 1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm hoặc soi chỉ đơn giản nhân công nhân hệ số 1,1.

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm hoặc soi chỉ phức tạp nhân công nhân hệ số 1,3.

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm lộng nhân công nhân hệ số 1,5 .

08.02.00 Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim các hiện vật, đồ thờ bằng gỗ có vẽ hoạ tiết trang trí

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.02 | Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim các hiện vật, đồ thờ bằng gỗ có vẽ hoạ tiết trang trí | Vật liệu: Sơn các loại Bạc quỳ (theo TK) Giấy nhám nước Son Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 5/7 | Kg m2 tờ kg % công công | 4 1,05 2 0,15 10 1 6,5 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm hoặc soi chỉ đơn giản nhân công nhân hệ số 1,1.

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm hoặc soi chỉ phức tạp nhân công nhân hệ số 1,3.

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm lộng nhân công nhân hệ số 1,5.

08.03.00 Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim các cấu kiện kiến trúc vẽ hoạ tiết trang trí

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các cấu kiện kiến trúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.03 | Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim các cấu kiện kiến trúc vẽ hoạ tiết trang trí. | Vật liệu: Sơn các loại Bạc quỳ (theo TK) Giấy nhám nước Son Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 2/2 Nhân công 5/7 | kg m2 tờ kg % công công | 3,6 1,05 2 0,165 10 1 5 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm hoặc soi chỉ đơn giản nhân công nhân hệ số 1,1.

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm hoặc soi chỉ phức tạp nhân công nhân hệ số 1,3.

- Nếu hiện vật, đồ thờ chạm lộng nhân công nhân hệ số 1,5.

08.04.00 Sơn mài màu không thếp bạc, vàng

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hiện vật, đồ thờ | Các cấu kiện kiến trúc khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.04 | Sơn mài màu không thếp bạc, vàng. | Vật liệu: Sơn các loại Giấy nhám nước Bột màu sơn mài Giấy nhám nước Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 5/7 | kg tờ kg tờ % Công công | 3,2 2 0,15 2 10 1 4,5 | 3,1 2 0,16 2 10 1 5,1 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

08.05.00 Sơn nhuộm màu gỗ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, hoá chất trong phạm vi 30m. Bảo quản theo yêu cầu kỹ thuật.

- Cạo lớp sơn cũ, đánh giấy nhám, xử lý, tít mặt gỗ, nhuộm màu, phủ sơn quang.

- Thu dọn, vệ sinh hiện trường sau khi sơn nhuộm.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các hiện vật bằng gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.05 | Sơn nhuộm màu gỗ. | Vật liệu: Hoá chất tẩy rửa Bột màu Sơn cánh gián (váng sơn ta) Dầu trẩu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 5/7 | Lít Kg Kg Kg % công công | 0,5 0,15 0,2 0,04 5 0,5 2 |
|  |  |  |  | 10 |

08.06.00 Công tác sơn quang các hiện vật cấu kiện

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.06 | Công tác sơn quang các hiện vật, cấu kiện. | Vật liệu: Sơn chín Sơn cánh gián Bột màu Vật liệu khác Nhân công: Công nghệ nhân 1/2 Nhân công 5/7 | Kg Kg Kg % công công | 1,5 1 0,1 10 1 5 |
|  |  |  |  | 10 |

Chương IX

CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ GIÀN GIÁO THI CÔNG

I- THUYẾT MINH

- Công tác lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của công tác tu bổ, phục hồi các kết cấu kiến trúc như: Vị trí không gian của kết cấu cần tu bổ, phục hồi,các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong quá trình tu bổ, phục hồi các yêu cầu về bảo vệ di tích....

- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng giàn giáo để thực hiện công tác tu bổ, phục hồi kết cấu và tháo dỡ khi hoàn thành việc tu bổ, phục hồi kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác giàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo ngoài và giàn giáo trong khi tiến hành tu bổ, phục hồi các kết cấu phía ngoài và phía trong các kết cấu công trình kiến trúc cổ.

II- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

1- Chiều cao giàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công tu bổ, phục hồi kết cấu.

2- Trong định mức đã bao gồm các hao phí vật liệu làm sàn để vật liệu, thang sắt hoặc tre cho người lên.

3- Giàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

4- Giàn giáo trong chỉ được sử dụng khi tu bổ, phục hồi các kết cấu có chiều cao >3,6m và chia làm 2 loại:

- Các công tác tu bổ, phục hồi phần tường, cột: Giàn giáo được tính theo diện tích hình chiếu đứng.

- Các công tác tu bổ, phục hồi mái, trần: Giàn giáo được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao giàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

5- Diện tích giàn giáo để tu bổ, phục hồi trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.

6- Thời gian sử dụng giàn giáo để tính khấu hao là 1 tháng, cứ kéo dài 1 tháng được bổ sung vào định mức 5% hao phí vật liệu sử dụng giàn giáo.

7- Định mức các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn, dây chằng néo...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích trong quá trình tu bổ, phục hồi (nếu có) được lập dự toán riêng.

III- THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bốc xếp giàn giáo trước và sau khi sử dụng.

DG 04.00 Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tre

DG 04.10 Giàn giáo ngoài

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 12m | ≤ 20m |
| DG 04.1 | Giàn giáo ngoài | Vật liệu: Gỗ ván Tre cây Dây thép Đinh Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 3/7 | m3 cây kg kg % công | 0,0163 22,33 0,66 0,9 20 6,51 | 0,0246 38,01 0,85 1 20 8,4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

DG 04.20 Giàn giáo trong

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 3,6m | Mỗi 1,2m tăng thêm |
| DG 04.2 | Giàn giáo trong | Vật liệu: Gỗ ván Tre cây Vật liệu khác Nhân công: Nhân công 3/7 | m3 cây % công | 0,036 26,7 10 8,3 | 8,22 10 2,77 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

DG 05.00 Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thép ống

DG 05.10 Giàn giáo ngoài

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | đến 12 | đến 20 | đến 30 | đến 45 |
| DG 05.1 | Giàn giáo ngoài | Vật liệu: Gỗ ván Ống thép F48 Thang sắt người lên Thép F18 Linh kiện thép khác Vật liệu và phụ kiện khác Nhân công: Nhân công 4/7 | m3 kg chiếc kg kg % công | 0,016 3,783 0,02 5,88 30 9,92 | 0,026 6,208 0,04 6,76 30 10,9 | 0,04 9,463 0,05 6,76 4,2 30 15,28 | 0,059 15,21 0,08 9,68 4,26 30 21,1 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

DG 05.20 Giàn giáo trong

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các cấu kiện hiện vật thuộc hệ xà, trần, mái, vì kèo ở độ cao |  | Mỗi 1,2m tăng thêm so với độ cao >3,6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤ 3,6m | >3,6m |  |
| DG 05.2 | Giàn giáo trong | Vật liệu: Gỗ ván ống thép F48 Thang sắt người lên Thép F18 Vật liệu và phụ kiện khác Nhân công: Nhân công 4/7 | m3 kg chiếc kg % công | 0,036 11,45 0,003 0,56 30 1,51 | 0,036 26,5 0,01 0,63 30 1,98 | 2,56 0,001 30 0,47 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CẤP PHỐI VỮA TRUYỀN THỐNG

1. Định mức dự toán cấp phối vữa xây

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại vữa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có rơm | Không có rơm |
| PL21 | Cát Vôi tôi Mật mía Nhựa cây Rơm Tro rơm | m3 kg kg kg kg kg | 1,05 500 15 10,5 35 10 | 1,05 800 15 10,5 10 |
|  |  |  | 10 | 20 |

2. Định mức dự toán cấp phối vữa trát, tô da, gắn mạch và lợp

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trát, tô da | Gắn mạch | Lợp |
| PL22 | Cát Vôi tôi Mật mía Nhựa cây Giấy bản Rơm Tro rơm | m3 ' kg kg kg kg kg kg | 0,8 700 35 15 25 | 0,7 900 35 19 25 10 | 0,8 700 35 15 35 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

3. Định mức dự toán cấp phối vữa màu

Đơn vị tính: 1kg

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Vữa màu |
| --- | --- | --- | --- |
| PL23 | Vôi tôi Mật mía Nhựa cây Giấy bản Keo Bột màu | Kg Kg Kg Kg Kg kg | 0,75 0,04 0,02 0,05 0,05 0,15 |
|  |  |  | 10 |

PHỤ LỤC SỐ 2

THUẬT NGỮ CẤU TẠO DI TÍCH

Thuật ngữ cấu tạo di tích

Mặt bằng nhà sàn đại bái, nhà cầu (ống muống), hậu cung

1. Thềm			7. Cột quân

2. Bậc thang			8. Sàn gỗ

3. Cột hiên			9. Cửa sổ nhà cầu (ống muống)

4. Cửa sổ song gỗ		10. Tường hồi hậu cung

5. Cột cái			11. Sàn lát gạch

6. Chân tảng

Thuật ngữ cấu tạo di tích

Hệ khung mái nhà đại bái, nhà cầu (ống muống), hậu cung

1. Kẻ nóc				13. Cột quân

2. Lá mái				14. Cột hiên

3. Lá tàu				15. Xà hồi

4. Kẻ hiên				16. Cột hiên hồi

5. Xà nách				17. Cửa sồ nhà cầu (ống muống)

6. Thượng lương (xà nóc)		18. Hoành

7. Câu đầu				19. Cột hiên

8. Cột cái				20. Tường hồi

9. Đầu dư				21. Kẻ góc

10. Xà dọc thượng			22. Thên câu

11. Trần				23. Ngói

12. Xà dọc hạ				24. Kẻ góc (dao góc)

Mặt đứng

Thuật ngữ cấu tạo di tích

Mặt đứng nhà đại bái, nhà cầu (ống muống), hậu cung

1. Thềm bậc					14. Trụ đầu hồi

2. Cột hiên góc					15. Bờ nóc

3. Dầm sà					16. Ngói

4. Cửa						17. Con xô

5. Bạo đứng					18. Ván bưng đầu hoành

6. Tàu						19. Kìm nóc

7. Cửa sổ ống muống				20. Bờ chắn hồi

8. Đầu bẩy ống muốn				21. Bờ chảy (đại bái)

9. Trụ đầu hồi					22. Hoa chanh bờ chảy

10. Tường hồi					23. Kìm đao

11. Cửa sổ hậu cung				24. Đầu đao

12. Bờ chảy hậu cung				25. Góc tầu mái

13. Mặt rồng đầu hồi				26. Kẻ nóc (đao mái)

Mặt cắt ngang nhà đại bái

Thuật ngữ cấu tạo di tích

Mặt cắt ngang nhà đại bái

1. Sân						29. Xà thượng

2. Nền						30. Câu đầu

3. Lá ngạch					31. Con chống nhất

4. Xà ngưỡng					32. Trụ con

5. Cột quân					33. Con chống nhì

6. Chân tảng					34. Con chống tam

7. Cột cái					35. Cốt

8. Sàn gỗ					36. Thượng lương

9. Lá gió hạ (ván gió hạ)				37. Bờ nóc

10. Trụ sàn					38. Kìm nóc

11. Dầm sàn					39. Hoa chanh bờ chảy

12. Xà ngang					40. Bờ hồi

13. Cột hiên					41. Guốc thượng lương

14. Cửa bức bàn				42. Guốc hoành

15. Kẻ hiên					43. Hoành

16. Then câu (then tàu)				44. Đấu

17. Bờ chảy					45. Xà thế hoành thượng

18. Ngói					46. Đầu dư

19. Đầu đao					47. Giống bát

20. Đầu bờ chảy				48. Cốn nách

21. Con guột					49. Đấu trụ nách

22. Lá dong (ván dong)				50. Nghé kẻ

23. Xà hạ					51. Kẻ hiên

24. Xà thế hoành				52. Lá tàu

25. Xà nách					53. Bạo đứng

26. Trụ cái					54. Ngưỡng

27. Lá gió thượng (ván gió thượng)		55. Bậc sàn

28. Đuôi dư

Mặt cắt ngang nhà ống muống

Thuật ngữ cấu tạo di tích

Mặt cắt ngang nhà ống muống

1. Thềm bậc					10. Bờ nóc ống muống

2. Dầm sàn					11. Trụ giá nghiêng

3. Cửa võng					12. Kẻ ngồi

4. Trụ chống sàn				13. Bờ nóc hậu cung

5. Cốn giá nghiêng				14. Trụ hồi

6. Cửa ngách hữu				15. Đầu hồi bít dốc

7. Kẻ						16. Ngói

8. Ván dong					17. Bờ chảy giáp mái

9. Con cung (bụng lợn)				18. Cửa ngách tả

Mặt cắt dọc nhà đại bái

MỤC LỤC

Thuyết minh định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Chương I: Công tác tháo dỡ hạ giải di tích

Hạ giải con giống

Hạ giải bờ nóc, bờ chảy, cổ diêm

Hạ giải mái ngói

Hạ giải kết cấu gỗ

Hạ giải kết cấu xây gạch

Hạ giải kết cấu xây đá, đắp vữa, xi măng

Chương II: Công tác tu bổ, phục hồi các kết cấu xây bằng gạch đá

Tu bổ, phục hồi kết cấu, bộ phận xây bằng đá ong, đá hộc, đá đẽo, đá xanh.

Tu bổ, phục hồi kết cấu, bộ phận xây bằng gạch vồ, gạch thẻ, gạch rỗng,	gạch bê tông.

Tu bổ, phục hồi tường gạch vồ có ô hộc hoặc có kết cấu tương tự.

Tu bổ, phục hồi bó hiên hè, vỉa đường, vỉa sân và các kết cấu tương tự.

Tu bổ, phục hồi bờ mái

Tu bổ, phục hồi tai tường, mũ tường và các kết cấu tương tự

Chương III: Công tác tu bổ, phục hồi các kết cấu hiện vật bằng gỗ

Tu bổ, phục hồi cột, trụ gỗ tròn.

Tu bổ, phục hồi vì kèo các loại.

Tu bổ, phục hồi chồng rường, con chồng, đấu trụ, câu đầu quá giang, đầu dư và các cấu kiện tương tự.

Tu bổ, phục hồi các loại kẻ bẩy, góc tàu mái, hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự.

Tu bổ, phục hồi rui mái, lá mái, tàu mái gian, tàu góc đao và các cấu kiện	 tương tự.

Tu bổ, phục hồi các loại ngưỡng cửa, bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự.

Tu bổ, phục hồi các loại ván ngạch, ván gió, ván dong, ván lụa, vách đố, ván sàn, ván trần và các loại kết cấu tương tự.

Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản, ván ghép, cửa bức bàn và các loại cửa tương tự.

Tu bổ, phục hồi cửa sổ

Tu bổ, phục hồi lan can gỗ và các loại cấu kiện tương tự

Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ

Tu bổ, phục hồi từng phần các cấu kiện gỗ

Công tác lắp dựng các cấu kiện gỗ

Chương IV: Công tác tu bổ, phục hồi mái

Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói âm dương

Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói ống, ngói liệt

Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói mũi hài

Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói vảy cá, ngói dẹt

Chương V: Công tác tu bổ, phục hồi các loại con giống hoa văn hoạ tiết trên các cấu kiện, hiện vật

Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống không gắn mảnh sành sứ.

Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống có gắn mảnh sành sứ.

Tu bổ, phục hồi mặt nguyệt, thiên hồ, bửu châu và các loại tương tự

Tu bổ, phục hồi đầu đao, đầu rồng, kìm bờ nóc, bờ chảy

Tu bổ, phục hồi ô chữ thọ, chữ cổ và các loại tương tự

Tu bổ, phục hồi mặt hổ phù, rồng ngang, miệng cá, các chi tiết trên mặt thú.

Tu bổ, phục hồi các bức phù điêu trang trí trên tường, trụ, trần và các cấu kiện khác.

Tu bổ, phục hồi các bức hoạ, hoa văn trên tường, trụ, trần và các cấu kiện khác.

Tu bổ, phục hồi các loại hoa văn trên mái

Tu bổ, phục hồi các loại hoa văn trên các con thú.

Tu bổ, phục hồi chạm khắc trên các cấu kiện hiện vật bằng đồng, kim loại khác.

Tu bổ, phục hồi các nét chạm khắc trên kết cấu hiện vật bằng đá.

Lắp dựng rồng, phượng và các con thú khác trên nóc.

Lắp dựng hoa văn trên mái, bò nóc, bờ chảy

Lắp đặt hoa văn bê tông đúc sẵn trên bờ nóc, bờ chảy.

Chương VI: Công tác nề ngoã hoàn thiện các cấu kiện hiện vật

Công tác trát tu bổ, phục hồi các cấu kiện, hiện vật.

Công tác ốp, gắn gạch đá tu bổ, phục hồi các cấu kiện, hiện vật.

Công tác lát gạch, đá tu bổ, phục hồi các cấu kiện hiện vật.

Chương VII: Công tác xử lý và bảo quản trên cấu kiện hiện vật

Diệt nấm mốc, xử lý các mối ghép bề mặt tiếp xúc cấu kiện gỗ.

Bảo quản, gia cố, gắn, vá, nối các cấu kiện gỗ bị hỏng cục bộ.

Bảo quản, gia cường cấu kiện gỗ bị tiêu tâm, mục hỏng bề mặt.

Bảo quản, xử lý chống thấm cho các cấu kiện gỗ tiếp xúc với nền, tường, trụ.

Ngăn ẩm nền, tường, trụ.

Phòng chống mối mọt, nấm mốc cho cấu kiện gỗ.

Chương VIII: Công tác tu bổ, phục hồi các hiện vật sơn thếp	60

Sơn son thếp vàng hoành phi, cấu đối, bửu tán và các hiện vật khác.

Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim các hiện vật, đồ thờ có vẽ hoạ tiết trang trí.

Sơn son thếp bạc phủ hoàn kim các cấu kiện kiến trúc vẽ hoạ tiết trang trí.

Sơn mài màu không thếp bạc, vàng.

Sơn nhuộm màu gỗ

Công tác sơn quang các hiện vật, cấu kiện.

Chương IX: Công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo thi công

Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo tre

Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thép ống

Phụ lục

Phụ lục số 1: Định mức dự toán cấp phối vữa truyền thống

Phụ lục số 2: Thuật ngữ cấu tạo di tích